[image: image1.png]


KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

ELEKTROL I


	Producent:      

"Chema - Elektromet " Spółdzielnia Pracy 

35-105 Rzeszów, ul. Pzemysłowa  9

tel.: + 4817  8540-93-69, 862-05-90

fax: +4817  862-26-47

e-mail: chema@chema.rzeszow.pl

	1. Identyfikacja preparatu

Nazwa handlowa: ELEKTROL I Preparat do elektrolitycznego polerowania stopów 

                              dentystycznych Cr-Co-Mo 
Zastosowanie preparatu: Środek pomocniczy w protetyce dentystycznej.

	2. Skład i informacja o składnikach

Skład chemiczny:

	Glikol etylenowy >25%

Nr indeksowy: 603-027-00-1

Nr CAS:107-21-1

Nr WE (EINECS): 203-473-30

Xn; R22
	Kwas siarkowy (VI) 95% >15%
Nr indeksowy: 016-020-00-8

Nr CAS:7664-93-9

Nr WE (EINECS): 231-639-5

C; R35

Nota B
	Kwas solny 36% ( 10 %

Nr indeksowy: 017-002-01-X, Nr CAS:7647-01-0

Nr WE (EINECS): 231-595-7

C; R34 

Nota B

	3. Identyfikacja zagrożeń

Preparat zaklasyfikowano jako niebezpieczny.

Specjalne zagrożenia dla człowieka i środowiska: 
                                   działa szkodliwie po połknięciu, powoduje poważne oparzenia.

System klasyfikacji: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia nr 1172 z dnia 11 lipca 2002r

	4. Pierwsza pomoc

Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, jeżeli oddychanie utrudnione 
                                      podać tlen, wezwać lekarza

Po zanieczyszczeniu skóry: zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie, płukać dużą ilością wody 

Po zanieczyszczeniu oczu: przemywać natychmiast dużą ilością wody  przy szeroko odchylonej           

                                          powiece, zasięgnąć porady lekarza
Po spożyciu: w razie połknięcia o ile poszkodowany jest przytomny podać do picia dużą ilość wody,  

                     wezwać lekarza

	5. Postępowanie w przypadku pożaru 

Środki gaśnicze: woda, dwutlenek węgla, suchy proszek do gaszenia chemikaliów lub piana

Szczególne zagrożenia: 

wydziela niebezpieczne opary w warunkach pożaru. Może tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Specjalne wyposażenie ochronne dla gaszących:

odzież ochronna dla uniknięcia kontaktu  ze skórą i zabezpieczenie przed kontaktem z oczami i drogami oddechowymi. W wyposażeniu aparat do oddychania.

	6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Środki ostrożności dla osobistego bezpieczeństwa: 

zapobiec kontaktowi z oczami i skórą, nie wdychać par. Ostrożnie zebrać przy pomocy substancji absorbującej ciecze, przekazać do likwidacji. Oczyścić zanieczyszczony teren, nie dopuścić na przedostanie się do wód powierzchniowych lub gruntowych, do kanalizacji i instalacji wodociągowej.

	7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie

Instrukcje bezpiecznego postępowania z preparatem: 

stosować miejscową lub ogólną wentylację wyciągową. Nie wdychać oparów. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia oczu, skóry i odzieży. Unikać narażenia długotrwałego lub powtarzanego.
Wymagania dotyczące warunków w magazynach: 

przechowywać w pomieszczeniach suchych, krytych, zabezpieczających przed gwałtownymi zmianami temperatury. Trzymać z dala od źródeł ognia i ciepła.

	8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Substancje, które wymagają monitorowania w miejscu pracy: 

              produkt nie zawiera substancji, które mogłyby być uwalniane i których ilość powinna być określana na  stanowisku pracy

            NDS – 15 mg/m3, NDSCh – 50 mg/m3 – dla glikolu etylenowego

           NDS – 1 mg/m3, NDSCh – 3 mg/m3 – dla kwasu siarkowego stężonego
Ochrona indywidualna: 

Zasadnicze środki ochronne: powinny być przestrzegane środki ostrożności zwykle stosowane
                                przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Ochrona dróg oddechowych: w przypadku krótkotrwałego narażenia, gdy tworzą się pary, użyć     

                                              odpowiedniej maski przeciwgazowej.

Ochrona rąk: konieczna –rękawice ochronne

Ochrona oczu: konieczna – okulary ochronne

Ochrona ciała: fartuch ochronny

Środki ochronne i higieny: Natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie, wymyć ręce i twarz po   

                                          pracy z tym preparatem. Stosować krem  ochronny do skóry. Pracować w 

                                         masce, nie wdychać preparatu.  

	9. Właściwości fizykochemiczne

Zasadnicze informacje: 

Stan fizyczny: 
płyn

Barwa: 

bezbarwny, z dopuszczalnym odcieniem brunatnym

Zapach: 
bez zapachu

Temperatura wrzenia: 
198 oC (760 mm Hg) (dotyczy glikolu etylenowego –głównego składnika)
Temperatura zapłonu: 
111 oC (dotyczy glikolu etylenowego – głównego składnika)
Temperatura samozapłonu:  410 oC (dotyczy glikolu etylenowego – głównego składnika)
lepkość:                                20-35 cP
pH:                                      nie niższe niż 1 

Gęstość względna w 20 oC: 
1,19-1,21 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: 
rozpuszczalny

	10. Stabilność i reaktywność

Stabilność: preparat stabilny, jeżeli postępuje się zgodnie z zaleceniami.

Materiał wrażliwy na gwałtowne zmiany temperatury. 

Unikać wysokich temperatur i otwartego ognia.
Niebezpieczne reakcje:

nie są znane żadne niebezpieczne reakcje. Nie mieszać z innymi substancjami. Należy unikać kontaktu z glinem, chlorkiem chromylu, wodorotlenkami alkalicznym, kwasem nadchlorowym, silnymi utleniaczami.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, mogą wydzielać się niebezpieczne gazy.

	11. Informacje toksykologiczne

Toksyczność ostra: brak

Droga narażenia:

Zanieczyszczenie skóry: może powodować podrażnienie skóry, poważne oparzenia
Zanieczyszczenie oczu: może powodować podrażnienie oczu, oparzenia, ryzyko ślepoty
Narażenie drogą oddechową: może działać drażniąco na błony śluzowe i górne drogi oddechowe

Spożycie: działa szkodliwie na przewód pokarmowy, może powodować zaburzenia centralnego układu nerwowego, zmęczenie, utratę przytomności, uszkodzenie nerek.

	12. Informacje ekologiczne

Ogólne uwagi: 

Działa toksycznie na organizmy wodne. Nie dopuścić do kontaktu nie rozcieńczonego preparatu lub jego dużych ilości z wodą gruntową, instalacją wodociągową lub kanalizacyjną. 

	13. Postępowanie z odpadami

Usuwanie preparatu: 

W sprawie usunięcia tego preparatu należy skontaktować się z autoryzowaną firmą utylizacji odpadów. Przestrzegać Ustawy o odpadach z dn. 27.06.1997 Dz. U. Nr 96 poz. 592.

	14. Informacja o transporcie

Transport drogowy: 

Przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczającymi przed wilgocią, uszkodzeniami i nieodpowiednią temperaturą. Dopuszcza się transportowanie preparatu tylko w opakowaniach zbiorczych w przypadku odbioru preparatu bez pośrednictwa firm spedycyjnych.

	15. Informacje dotyczące przepisów prawnych

Niebezpieczne składniki preparatu są zamieszczone w Wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r.- w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.)

Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia nr 1172 z dnia 11 lipca 2002r.

Znajdują zastosowanie uregulowania prawne dotyczące postępowania z chemikaliami. 

Oznaczenie zagrożenia dla zdrowia: 

C             preparat żrący

R35        Powoduje poważne oparzenia 

Xn         Preparat szkodliwy 

R22       Działa szkodliwie po połknięciu

Oznaczenie warunków bezpiecznego stosowania:

          S1/2        Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi

          S26        Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
                        porady lekarza 

         S36/37/39  Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i
                           okulary lub ochronę twarzy

         S45          W przypadku gdy źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza
                          jeżeli to możliwe, pokaż etykietę
Oznakowanie opakowania: 

Symbol C, Xn
Zawiera: glikol etylenowy, kwas siarkowy, kwas solny
Powoduje poważne oparzenia. Działa szkodliwie po połknięciu. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku gdy źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-jeżeli to możliwe, pokaż etykietę

	16. Inne informacje

Preparat stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Kartę opracowano na podstawie Kart charakterystyki substancji niebezpiecznych materiałów wyjściowych, Wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Załącznik do Dz. U. Nr 129, poz 1110 z dnia 14 sierpnia 2002) oraz Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. – Dz..U. Nr 217 poz.1833


3
Data sporządzenia........................ / Data aktualizacji ...........................                              Strona 2/3

[image: image2.png]


_1119337232.bin

